Znak sprawy: K.26.3.2022				Warszawa,  30 marca 2022 roku.

W związku z planowanym w 2022r. przeprowadzeniem postępowania przetargowego na usługę polegającą na opracowaniu inwentaryzacji budynków stanowiących własność Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, tj. dla:

a.           Siedziby Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24

b.           Siedziby filii Akademii Teatralnej, ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zwraca się z prośbą/ zaprasza podmioty do:

1)  wskazania szacunkowej wartości zamówienia wykonania inwentaryzacji w ww. zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnego, w tym prawa zamówień publicznych, odrębnie na zadanie a) i b) określone powyżej;

2) wskazania szacunkowej ilości tygodni niezbędnych do wykonania odrębnie zadania a) i b).

1.	Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej następujące rysunki:

- rzuty wszystkich kondygnacji łącznie z rzutem dachu, skala 1:100

- 4 przekroje charakterystyczne, skala 1:100

- wszystkie elewacje w uproszczonej formie bez detali, skala 1:100

2.	Rysunki powinny zawierać między innymi następujące informacje:

- nazwa pomieszczenia,

- metraż (m2),

- oznaczenia drzwi (szerokość, wysokość),

- oznaczenia okien (szerokość, wysokość, wysokość parapetu),

- wymiary i wysokości pomieszczeń,

- rzędne wysokościowe,

- widoczne elementy konstrukcyjne: belki, podciągi itp.,

- lokalizacje widocznych kratek kanałów wentylacji grawitacyjnej,

- wyposażenie sanitarne (umywalki, wc, itp.),

- widoczne piony instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.),

- tablice i rozdzielnice elektryczne oraz pozostałe główne elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznych.

3.	Inwentaryzacja powinna zawierać zestawienia powierzchni sporządzone na podstawie normy PN-ISO 9836: 2015-12, w tym winna uwzględniać wysokości pomieszczeń przy kalkulacji ich powierzchni w sposób przewidziany tą normą: 2,2m – 100%, 2,2m-1,4m – 50%, poniżej 1,4m – 0%.

4.	W ekspertyzie budowlano-konstrukcyjnej przegród poziomych i pionowych należy przedstawić:

- definicje wszystkich przegród pionowych i poziomych budynku (identyfikacja materiałowa),

- ocenę stanu technicznego przegród,

- określenie odporności ogniowej przegrody, o ile będzie to możliwe.

5.	Wszystkie odkrywki wykonane dla celów inwentaryzacji oraz ekspertyzy należy naprawić  w sposób doraźny, za wyjątkiem tych odkrywek, których naprawa w sposób doraźny miałaby negatywny wpływ na warunki użytkowe – w takich przypadkach należy przywrócić stan pierwotny.

6. 	Rysunki inwentaryzacji należy sporządzić w formie elektronicznej i przedstawić w aktywnych plikach formatu DWG oraz w plikach formatu PDF.

7.	Zestawienia powierzchni należy sporządzić w formie elektronicznej i przedstawić w aktywnych plikach XLS oraz w plikach formatu PDF.

8.	Ekspertyzę należy sporządzić w formie elektronicznej i przedstawić w aktywnych plikach formatu DOC oraz w plikach formatu PDF.

Pełna dokumentacja wraz z treścią postanowień właściwego komendanta straży pożarnej:

https://atedupl.sharepoint.com/:f:/s/Przetargi/EjihN0Dz5ihGsVb1I7s-gFwBiqFHlsEv407-0rrFPb-Gcw?e=Clcdhu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowej wyceny do dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Niniejsze zapytanie służy jedynie ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w celu późniejszego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które będzie stanowiło odrębną procedurę.

/-/ Beata Szczucińska

Kanclerz

Akademii Teatralnej

Im. A. Zelwerowicza w Warszawie